中华印制大奖申报条件

一、基本要求

报送印刷作品必须符合国家法律、法规的相关要求，注重作品的舆论导向，确保意识形态领域安全，严格落实有违规记录出版社或印厂的作品不能进入复审和终审的规定。

二、印刷品外观要求

1.图像：图像完整、无残缺、层次丰富

2.文字：文字清晰、笔峰锐利、无重影、无糊字、无残缺

3.线条：墨色一致、无断线、无残缺；

4.网点：网点清晰光洁、密度均匀、无糊网、缺网；

5.层次：图像密度反差不小于2.0、亮调不绝网、暗调不并级；

6.脏点：封面及图像主体无脏点，其他区域脏点不大于0.30平方毫米，同一页面不大于2个；

7.包装品：色彩均匀一致、耐磨性好、表面无擦花和无擦痕、立体成型无歪斜。

三、基础数据要求

基础数据采用检测仪器进行测试，基础参数如下：

1.套印精度：涂料纸的封面及图像主体部位套印精度不大于0.08mm，非涂料纸及其他非主体部位套印精度小于等于0.15mm；

2.密度：涂料纸，4色叠印密度不小于2.0；单黑实地密度不小于1.7，非涂料纸单黑实地密度不小于1.25；

3.墨层光泽度：不小于60；

4.色差（成品同张同色色差）：明度大于50的，色差不大于3；明度大于50的，色差不大于4；5.网点再现：涂料纸2%网点齐全，非涂料纸5%网点齐全。

四、技术难度要求

申报作品难度应高于通用印刷产品的质量要求，申报单位可根据具体产品的所选择的材料、印刷工艺、表面处理工艺、印刷面积及表面整饰面积、最细文字及最细线条的印刷状态综合进行判定。

五、设计创意要求

1.产品与选用材料及其印制工艺的匹配性；

2.创意设计的独特性以及对使用功能、工艺质量及和用户体验的提升；

3.CY/T 200-2019 书刊印刷通用设计规范的符合性；

4.新材料与新工艺应用的合理性；

5.版面设计与装帧设计、表面处理工艺设计的匹配性。